# LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS (IoT)

Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya

Praktikum Kelembapan Suhu

Angger Abed Nego

Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya

Email : bedvyy7@student.ub.ac.id

- Abstrack

Eksperimen ini bertujuan untuk menganalisis pembacaan suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 yang dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32. Data yang diperoleh dikirimkan melalui komunikasi serial untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sensor DHT22 dapat memberikan pembacaan suhu dan kelembapan yang cukup akurat dengan respons yang stabil. Implementasi sistem ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pemantauan lingkungan berbasis IoT.

Keywords: Internet of Things, ESP32, DHT22, Sensor Suhu, Sensor Kelembapan

- Introduction

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat untuk saling berkomunikasi dan mengumpulkan data secara otomatis. Salah satu aplikasi IoT yang umum digunakan adalah pemantauan suhu dan kelembapan udara untuk keperluan lingkungan, industri, dan rumah pintar. Pada eksperimen ini, digunakan sensor DHT22 yang mampu mengukur suhu dan kelembapan dengan akurasi yang cukup tinggi.

1.2 Tujuan

Eksperimen ini bertujuan untuk:

- Mengimplementasikan sensor DHT22 pada mikrokontroler ESP32.

- Mengukur suhu dan kelembapan secara real-time.

- Menganalisis kestabilan dan keakuratan data yang diperoleh.

- Metodhlogy

2.1 Alat dan Bahan

- Mikrokontroler ESP32

- Sensor DHT22

- Kabel jumper

- Breadboard

- Software Arduino IDE

2.2 Langkah Implementasi

- Menghubungkan sensor DHT22 ke pin ESP32 (VCC ke 3.3V, GND ke GND, Data ke pin GPIO 27).

- Menggunakan library DHT dari Arduino IDE untuk membaca data sensor.

- Memprogram ESP32 menggunakan bahasa C++ melalui Arduino IDE.

- Menampilkan hasil pembacaan suhu dan kelembapan melalui Serial Monitor.

- Menganalisis hasil pembacaan sensor dari beberapa pengujian.

- Result and Disscusion

3.1 Hasil Eksperimen

Hasil pembacaan suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 ditampilkan melalui Serial Monitor ESP32. Berikut adalah beberapa contoh data yang diperoleh:

Dari hasil pengujian, sensor DHT22 memberikan data yang cukup stabil dengan sedikit variasi pada setiap pembacaan. Keakuratan sensor ini cukup baik untuk aplikasi pemantauan lingkungan sehari-hari.

- Appendix

4.1 Kode Program

4.2 Dokumentasi Tambahan